TW-M7130型平面磨床

价格:223800元

一、用途与特点：
TW-M7130平面磨床采用砂轮周边进行磨削，工作台纵向运动，魔头横向进给采用液压驱动，垂直进给采用快速升降，工作台快速运动采用缓冲装置，无撞击现像，结构先进。
二、技术参数

| 序号 | 项 目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大磨削尺寸（宽*长*高） | 320*1000*400mm |
| 2 | 工作台纵向行程（最大） | 1100mm |
| 3 | 工作台纵向移动速度 | 3--27m/min |
| 4 | 工作台纵向撞击缓冲距离 | 30mm |
| 5 | 工作台T型槽（槽数*宽度） | 3*18 |
| 6 | 砂轮轴中心至工作台面距离（最大） | ≥580mm |
| 7 | 垂直进给手轮刻度盘值 | 手轮每格 0.01mm |
| 8 | 垂直进给手轮刻度盘值手轮每转 | 1.00mm |
| 9 | 加工表面对基面的平行度纵向 | 1000:0.015mm |
| 10 | 加工表面对基面的平行度横向 | 300:0.01mm |
| 11 | 净重*毛重 | 3600 kg*4500kg |
| 12 | 电机总功率 | 8.99kw |
| 13 | 液压泵电机功率 | 3kw |
| 14 | 磨头电机功率 | 5.5kw |
| 15 | 快速升降电机功率 | 0.37kw |
| 16 | 砂轮轴转速 | rpm1450 |
| 17 | 表面粗糙度 | Ra0.63um |
| 18 | 磨头最大移动量横向（手动及液压） | ≥350mm |
| 19 | 磨头最大移动量横向（加长） | 450mm |
| 20 | 加工表面对基面的平行度横向 | 300:0.01 mm |
| 21 | 砂轮尺寸（外径*宽*内径） | φ350*40*φ127mm |
| 22 | 外形尺寸（长*宽*高） | 2295*1673*2267mm |