TW-6132型 数控车床(教学/生产两用型)

TW-6132型数控车床是设计精巧的经济型车床，配备高可靠性的华兴数控系统。即可用于教学，也可用于工厂生产。床身导轨选用耐磨铸铁，床鞍及溜板贴塑处理。进给传动采用滚珠丝杆副。外形全封闭防护。该机床采用机电一体化方式设计，采用四刀位自动回转刀架，操作简便、效率高，通过编程对各种盘类、轴类零件能自动完成内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、螺纹等工序的切削加工，并能进行切槽、钻扩、铰孔等工作。

数控车床技术参数：

| 项 目 | 单 位 |  | 项 目 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 | mm | 340 | X轴快速进给(配步进) | mm/min | 3000 |
| 横滑板上最大回转直径 | mm | 182 | Z轴快速进给(配步进) | mm/min | 6000 |
| 最大加工长度 | mm | 750 | X轴定位精度 | mm | ±0.01 |
| 床身宽度 | mm | 320 | Z轴定位精度 | mm | ±0.02 |
| 主轴转速范围 | rpm | 100-2100 | X轴重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 主轴内孔解锥度 |  | 莫氏6# | Z轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
| 主轴通孔直径 |  | 52 | 尾座套筒锥度 |  | 莫氏4# |
| 刀具数量 | 把 | 四工位 | 尾座套筒行程 | mm | 130 |
| 刀柄尺寸 | mm | 20 | 主电机功率 | Kw | 4 |
| 最小进给量 | mm | 0.001 | 机床净重 | kg | 1450 |
| 数控系统 | 可先配：广数、FANUC、SIEMENS、华中等，价格另仪。 |  |  |  |  |