TW-J554循环式空气参数调节过程实验装置

TW-J554型循环式空气参数调节过程实验装置适合高等职业院校、中等职业学校及本科院校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电机与电器、制冷和空调设备运用与维修等专业的《制冷空调机器设备》、《制冷空调装置的安装操作与维修》、《制冷空调自动化及机电一体化》、《空气调节技术与运用》等课程的教学与实训。

主要用途：空调、制冷、换热综合实验台集循环空调、直流空调、制冷压缩机性能、制冷热泵于一体，可进行空气的加热、加湿、冷却、干燥，蒸发器、冷凝器进行换相，并可测出各点温度、压力、风量及功率，计算出制冷量、功率、制冷系数、进行热平衡计算。

主要配置：16路巡检仪、K型热电偶、测试风洞；引风机、调节风门、制冷压缩机、板式换热器、储液罐、U型管、转子流量计、斜管微压计、膨胀阀、干燥过滤器、高低压控制器、干加热器、压力表、超声波加温器、水泵、水箱、数显表、膨胀阀、不锈钢移动式实验台等。

工作电压：220V 功率：2.3KW

一、装置特点

1.安全保护齐全：设有电压型漏电保护、电流型漏电保护、过流保护、过载保护、接地保护，可对人身及设备进行有效保护

2.直观性好：装置直观展示了直流式空气调节系统的结构，风道采用有机玻璃面板，可清楚地看到空气循环系统的组成部件

二、技术性能

1.输入电源：单相三线  AC220V±10%  50Hz

2.工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃)  海拔＜4000m

3.制冷剂：R22

4.装置容量：＜2.5kVA

5.重    量：100kg

6.外形尺寸：1800×700×1500mm

三、实验装置的基本配置及功能

1.控制台

采用双层亚光密纹喷塑结构，造型新颖。最上层布置空气循环系统，可直观展示空气处理机组结构；正面设有电源控制及测量仪表功能板。底部装有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。

2.交流电源

单相三线220V交流电源供电，经漏电保护器，通过启、停开关控制总电源

3.测量仪表

(1)温度传感器4只，为了能够直观地读数，将各组温度信号取出另接表头显示

温度测量范围为：-40℃～+120℃

湿度测量范围为：0%～100%

(2)真空压力表2只（精度2.5级）

量程分别为-0.1MPa～1.5MPa、-0.1MPa～3.5MPa和0～0.4MPa，分别实时测量制冷系统低压侧、高压侧、和蒸汽发生器的压力

4.控制仪表

(1)压力控制器1只

实时监测制冷系统低压侧压力、高压侧压力和蒸汽发生器压力，当高压高于设定值或低压低于设定值时，控制器发出控制信号切断压缩机电源

(2)风力调速器1只

用于控制轴流风机风速及运行状态

5.空气处理机组

空气处理机包括粗效过滤器、蒸汽喷管、表冷器、加热器（300W）和轴流风机（额定转速1450r/min、流量1000m3/h、全压35Pa、功率90W、噪声59dB）

6.风冷制冷机组：由2匹全封闭压缩机、风冷冷凝器、干燥过滤器、毛细管、表冷器和加液阀组成

7.加湿系统：由蒸汽系统由蒸汽发生器和蒸汽喷管组成

四、主要配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可视测试风洞 | 1套 |
| 2 | 离心式 引风机0.35KW离心风机 | 1套 |
| 3 | 温湿度传感器 | 3个 |
| 4 | 制冷压缩机15P | 1套 |
| 5 | 风冷冷凝器1.5P | 1套 |
| 6 | 储液罐1P | 1套 |
| 7 | 钛包蒸发器1.5P | 1套 |
| 8 | 水冷冷凝器1.5P | 1套 |
| 9 | 蒸发表冷器1.5P | 1套 |
| 10 | 过滤网 | 1套 |
| 11 | 蒸汽加湿锅炉220V | 1套 |
| 12 | 电磁阀组220V | 2套 |
| 13 | 多功能数显温湿度测试系统 | 1套 |
| 14 | 玻璃转子水流量计1T/M | 2套 |
| 15 | 3/8手阀 | 1套 |
| 16 | 热力膨胀控制阀2P | 2套 |
| 17 | 风压力计 | 2套 |
| 18 | 手阀 | 1 |
| 19 | 热电偶Pt100 | 2套 |
| 20 | 主机 温度检测系统 | 1套 |
| 21 | 压力保护系统 | 1套 |
| 22 | 静音水泵220V ，1只 供热系统，冷水系统 | 各1套 |

五、实验目的

1直流空调过程演示；

2通过实测的温度、压力、风量，计算出空调过程热量及热平衡误差；

3通过实验测得的风量、压力、功率等参数，

4测定制冷压缩机性能；通过改变风量、温度、流量工况、

5测定换热器（加热器、表冷器）性能实验

6制冷热的相互间的关系