TW-J559型中央户式空调实训系统

TW-J559型中央户式空调实训系统是适合高职院校、职业学校的制冷技术、制冷流体机械、家用制冷设备原理与维修、冷库与冷藏技术、制冷设备维修工（初级、中级、高级）等实训教学。根据教育部要求，按照职业教育的教学和实训要求研发的产品。培养掌握空调与制冷技术专业理论知识和专业实践技能，从事空调、制冷设备及系统技术升级、改造设计、安装、调试、维护、维修、技术管理等方面的技能应用型人才。

TW-J559型中央户式空调实训系统也适合普通院校、技工学校、职业培训学校、职教中心、鉴定站/所、制冷类专业《制冷设备维修工（高级）》、《制冷设备原理与维修》、《制冷空调装置操作安装与维修》、《中央空调工（初级、中级、高级）》、《家用制冷设备原理与维修》等课程。

(图片仅供参考，具体以实物为准)

一、特 点

1.系统采用一拖三机组，其特点为质量优、体积小、压缩机变频调节。变频压缩机可调节范围位于其额定能力的48%～104%之间，其能量调节须考虑到压缩机频率调整所需的时间，由于变频压缩机本身的动态特性限制，在调整能量时应小于一定的速度，故调节为分步，分阶段调节；而压缩机电动机的转速是根据室内空调负载成比例变化的。

2.系统终端处理机多样化：采用天井式（嵌入式）、挂壁式、风机盘管三种形式的终端处理机组；让学生了解室内机组的多样化的结构形式。

3.装置具备开放式的设计思路，装置具备拆装功能，可以实训不同形式的终端设备的拆装。采用制冷回收系统装置，在重复拆装及回收的过程中实现了制冷剂的重复使用，高效环保。

3.系统的完整性、独立性：与实际中的家用中央空调，其控制功能、保护功能、显示功能完全一致，每个用户终端都可以在同一工况下独立控制。

4.操作台只需交流220V电源即可投入使用，占地面积小，节约用房、减少基建投资。

5.装置直观展示了家用中央空调的系统结构、工作原理，便于教师的演示讲解及学生对课本知识理解掌握。结构合理，造型美观 装置结构合理紧凑、造型美观大方，实训桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定。

6.实训装置系统设有模拟故障设置功能，在制冷系统、电气系统中设置故障。通过具体现象提高学生分析能力，有利于学生将理论用于实际，并培养实际动手维修能力。

7.设有电流型漏电保护装置，对地漏电电流超过一定值，即跳闸切断电源；并有热保护器件，对压缩机进行过热、过载保护等功能。

8.装置设置有智能性考核系统，系统由学生端软件和教师端软件组成，学生端PC通过串口与实训装置相连接，然后再通过以太网与教师端PC相连接，实现一台教师端PC控制多台学生端PC，实现智能考核。

二、技术参数

1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz

2.工作环境：环境温度范围为-5℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃)  海拔＜4000m

3.装置容量：＜3.8kVA

4.外形尺寸：4400×1100×1650㎜

5.制冷剂类型：R410a

6.制冷量：10KW

7.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准

三、装置的基本组成

充分地展示了家用中央空调的结构形式、控制原理、安装方式及空调制冷系统流程图。

1.装置底盘采用加强钣金结构设计，框架采用铝型材结合铝塑板封面组成。

2.系统是有室外机模块、天井式室内机模块、挂壁式室内机模块、风机盘室内机模块四套模块组成一个完整的家用中央空调系统。

3.家用多联空调机组1套：系统采用市场品牌3匹变频机组，室内机有终端处理机组组成。天井式（嵌入式）1套、挂壁式1套、风机盘管1套组成室内终端机组处理系统；让学生了解室内机组多样化的结构形式。每个终端机组处理系统都是相互独立的，可以组合成不同的模式。

4.控制原理图：装置在不同的模块均设有相应的控制原理图且配有测试点，通过对控制原理图的理解，配合对测点的判断来完成故障的判别与诊断。

5.室外机模块：该模块分为电源及仪表部分、空调室外机部分和控制原理图。电源及仪表部分控制整个系统的电源，设有漏电保护器和数显电流、电压表，且配置有三个温度显示表，控制原理图主要是通过系统控制原题图简明的体现了室外机的整个控制流程并设置有相应的测点。

6.制冷专业工具：配套有专业的拆装工具与制冷系统管路制作工具

7.测量仪表1套：配备指针式真空压力表、温度显示仪表、便携式万用表等。

装置的基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂壁式室 内机模块 | 长×宽×高为100cm×100cm×160cm 挂壁式室内机参数：制冷量：3.6kW、制热量：4.0（4.6）kW、循环风量：500m3/h、风电电机输入功率：0.048kW、辅助电加热输入功率：0.6kW、连接方式喇叭口连接 | 1套 |  |
| 2 | 天井式 | 长×宽×高为100cm×100cm×160cm 天井式室内机参数：制冷量：3.6kW、制热量：4.0（4.7）kW、循环风量：680m3/h、风电电机输入功率：0.065kW、辅助电加热输入功率：0.7kW | 1套 |  |
| 3 | 风机盘管式 | 长×宽×高为100cm×100cm×160cm 风机盘管式室内机参数：制冷量：3.6kW、制热量：4.0（4.8）kW、循环风量：570m3/h、风电电机输入功率：0.055kW、辅助电加热输入功率：0.8kW、连接方式：喇叭口连接 | 1套 |  |
| 4 | 室外机模块 | 额定制冷量：10.0kW、额定制冷量：11.0kW、制冷综合性能系统3.8W/W、能效等级：N1、压缩机：直流变频双转子、制冷剂：R410a、充注量：5.0kg、连接方式：喇叭口连接 | 1套 |  |
| 5 | 测量仪表 | 耐震真空压力表：量程-0.1～1.5MPa、-0.1～3.5Mpa； 温度指示表：测量范围：：-40℃～70℃ | 1套 |  |
| 6 | 产品使用说明书 |  | 1份 |  |
| 7 | 产品实验指书 |  | 1份 |  |

五、制冷专业工具

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式焊具 | 1套 |  |
| 2 | 旋片式真空泵：TW-1A | 1套 |  |
| 3 | 胀管扩孔器：CT-2000 | 1套 |  |
| 4 | 偏心型扩孔器：CT-808AM | 1套 | (倒角器、割刀包含在内) |
| 5 | 弯管器 | 1只 | 180度 |
| 6 | 双表修理阀：CT-536GF/S | 1只 |  |
| 7 | 三色加液管：100cm | 3根 | (红、黄、蓝各一根) |
| 8 | 双表修理阀公/英制转接头 | 3只 |  |
| 9 | R410A转接头 | 1 |  |

六、工具及配件

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具车 | 1辆 |  |
| 2 | 内六角扳手 | 2把 | (4mm、5mm 各一把) |
| 3 | 250mm活动扳手 | 2把 |  |
| 4 | 长柄螺丝刀 | 1把 |  |
| 5 | 卷尺 | 1把 | 3m |
| 6 | 接水盘 | 1个 |  |
| 7 | 使用手册 | 1本 |  |
| 8 | 网络型电气技能实训智能考核系统 | 1张 | 光盘 |
| 9 | 智能答题器使用说明书 | 1本 |  |
| 10 | 智能考核专用下载线 | 3根 |  |
| 11 | 网线 | 1根 |  |
| 12 | 串口下载线 | 1根 |  |

七、实训项目

1、家用中央空调制冷系统基础实训

终端设备与室外机连接管道制作实训（包括管路距离的确定、割管、弯管、扩管、胀管、管路焊接等）

制冷系统氮气试压、检漏实训

二次抽空法实训

家用中央空调运行调试

2、家用中央空调电气系统实训

各个模块之间通讯线、电源线的连接

电气排除故障实训（内设15个常见故障点）

3、家用中央空调基础实训

了解家用中央空调制冷原理、电气控制原理

了解中央空调的管路安装与布局

家用中央空调安装实训:一个室外机和三个不同类型的室内机（挂壁式、嵌入式、风管式）